Deber 2_1

Bonilla Caiza David Alejandro

Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

31073: Computación Digital

Ing. Urbina Gamboa Wilmer Marcelo

03 de diciembre del 2025

Índice

Primer Ejemplo	3

Código	3

Simulación	3

Segundo Ejemplo	4

Código	4

Simulación	4

Tercer Ejemplo	5

Código	5

Simulación	5

Cuarto Ejemplo	6

Código	6

Simulación	6

Quinto Ejemplo	7

Código	7

Simulación	8

Primer Ejemplo

Comparador dos números y mostrar cual es mayor.

Código

; You may customize this and other start-up templates; ; The location of this template is c:\emu8086\inc\0_com_template.txt org 100h mov al, num1 mov bl, num2 cmp al, bl jg mayor1 ; si AL > BL ? saltar jl mayor2 ; si AL < BL ? saltar mov dx, offset msgIgual jmp mostrar mayor1: mov dx, offset msg1 jmp mostrar mayor2: mov dx, offset msg2 jmp mostrar mostrar: mov ah, 9 int 21h ret num1 db 14 num2 db 20 msg1 db "El primero es mayor$", 0 msg2 db "El segundo es mayor$", 0 msgIgual db "Son iguales$", 0

Simulación

Segundo Ejemplo

Contador con LOOP.

Código

; You may customize this and other start-up templates; ; The location of this template is c:\emu8086\inc\0_com_template.txt org 100h mov cx, 5 ; repetir 5 veces repetir: mov ah, 2 mov dl, '*' ; mostrar un asterisco int 21h loop repetir ; CX-- y si no es 0 ? saltar ret

Simulación

Tercer Ejemplo

Acceder a memoria con direccionamiento indexado.

Código

; You may customize this and other start-up templates; ; The location of this template is c:\emu8086\inc\0_com_template.txt org 100h mov si, offset texto next: mov al, [si] ; cargar byte apuntado por SI cmp al, '$' je fin mov dl, al mov ah, 2 int 21h inc si jmp next fin: ret texto db "Hola SI pointer$", 0

Simulación

Cuarto Ejemplo

Sumar elementos de un arreglo.

Código

; You may customize this and other start-up templates; ; The location of this template is c:\emu8086\inc\0_com_template.txt org 100h mov cx, 5 ; cantidad de elementos mov si, offset arr ; SI apunta al array mov al, 0 ; acumulador sumar: add al, [si] ; sumar elemento inc si ; siguiente posición loop sumar ; repetir ; convertir a ASCII (solo sirve si la suma < 10) add al, 30h mov dl, al mov ah, 2 int 21h ret arr db 1, 2, 3, 1, 2

Simulación

Quinto Ejemplo

Leer un carácter y decir si es letra mayúscula, minúscula o número.

Código

; You may customize this and other start-up templates; ; The location of this template is c:\emu8086\inc\0_com_template.txt org 100h mov ah, 1 int 21h ; leer caracter mov bl, al ; guardar copia ; ¿Es número? '0' = 30h a '9' = 39h cmp bl, '0' jl checkMin cmp bl, '9' jle esNumero checkMin: ; ¿Es minúscula? 'a' = 61h a 'z' = 7Ah cmp bl, 'a' jl checkMay cmp bl, 'z' jle esMinus checkMay: ; ¿Es mayúscula? 'A' = 41h a 'Z' = 5Ah cmp bl, 'A' jl otro cmp bl, 'Z' jle esMayus otro: mov dx, offset msgOtro jmp impr esNumero: mov dx, offset msgNum jmp impr esMinus: mov dx, offset msgMin jmp impr esMayus: mov dx, offset msgMay jmp impr impr: mov ah, 9 int 21h ret msgNum db "Es un numero$",0 msgMin db "Es una minuscula$",0 msgMay db "Es una mayuscula$",0 msgOtro db "No es alfanumerico$",0

Simulación